FICHE TECHNIQUE OPEN 50 WIND

ARCHITECTE:  Felci Yachts

LANCEMENT:  mai 2000

CHANTIERS:  Dolphin (Roma) et SC (Latina)

MATERIAUX:  Kevlar-verre epoxy pour la coque; carbone epoxy pour pont, cloisons  et renforts

transversaux et longitudinaux; âme en PVC Klegecell

COMPARTIMENTS:  8 (7 cloisons ètanches)

PALMARÉS:  4e classe 2 Transat Europe 1-New Man Star 2000

15e Vendée Globe 2000-2001

11e absolu Barcolana 2001 (Trieste) et 2e classe 0

NOMBRE DE MILLES:  44.000

PAVILLON:  Italien

LONGUEUR h.t.:  15,24 m (+1,45 m beauprés)

FLOTTAISON:  15,24 m

LARGEUR:  4,73 m

TIRANT D’EAU:  3.80 m

DEPLACEMENT:  7 t

BULBE:  2,2 t

QUILLE:  0,7 t (Weldox 900, en origine pivotante 35°, maintenant fixe)

HYDRAULIQUE:  Caritec, complete

MOTEUR:  Lombardini Marine 27 ch, S-drive-helice Gori

ALTERNATEURS:  1 standard 65 Ah + 1 Master Volt 135 Ah

BATTERIES:  2x175 Ah + 1x75 Ah (12v)

EOLIENNE:  1 Air Marine

PANNEAUX SOLAIRES:  2x32 W (emergence)

SAFRANS:   2 sur le tableau arrière + 1 secours

AUTRES APPENDICES:  1 derive symetrique, devant le mat

VOILURE AU PRÉS:  220 m2

VOILURE AU PORTANT:  380 m2

VOILES (North Italie):     GV spectra 120 m2

GV de cape dacron 20 m2

Genois leger kevlar (tête) 100 m2 (sur emmagasineur Facnor)

Genois lourd spectra (7/8e) 65 m2 (sur enrouleur Profurl)

Foc spectra (sur 2e etai kevlar) 45 m2

Trinquette spectra (sur bas etai kevlar) 22 m2

Tourmentin dacron 11 m2

Gennaker (7/8e) lourd 180 m2 (chaussette)

Gennaker tête leger 260 m2 (chaussette)

MAT:  22,2 m, carbone haute module, Sparcraft USA

GRÉEMENT:  7/8e, 3 barres de fleches poussants, rod, bastaques kevlar

PILOTES:  2 Autohelm 6000, 1 Autohelm 4000

DESSALINATEUR:  Power Survyvor 40

SECURITÉ:  2 balises Sarsat ACR

SURVIE:  1 Zodiac Solas 4p, 1 BF 6p, 1 BF 4p

COMMUNICATION:  VHF , BLU Icom, Standard C Trimble Galaxy, Standard M Thrane&Thrane

POSITIONNEURS:  Standard C, GPS fixe Raytheon, Garmin portable

RADAR ET ELECTRONIQUE:  Raytheon

METEO:  Meteofax Furuno

ORDINATEUR:  PC Toshiba

LOGICIEL DE NAVIGATION:  SW&N